【ごみクレーン点検整備内容書】

別紙①

１．点検整備内容

特記：走行レールを除き、号機の指定がない物については、１、２号機の点検等を実施すること

| 点 検 場 所 |  | 項目 | 点 検 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 走 行 レ ー ル | 走 行 レ ー ル | １ | レール踏面の塵埃の状態及び清掃 |
|  |  | ２ | レール踏面の油付着の状態及び清掃 |
|  |  | ３ | レール磨耗の状態 |
|  |  | ４ | フックボルトの締付状態 |
|  |  | ５ | レールスパンの測定 |
|  |  | ６ | レール勾配の測定 |
|  |  | ７ | レール相互間の高低差の計測 |
|  |  | ８ | レール継目の状態 |
|  |  | ９ | 走行ストッパーの取付状態 |
| ク レ ー ン ガ ー タ ー | 主 桁 部 | １０ | 構造外観部の状態（変形等）及び清掃 |
|  |  | １１ | 荷重試験（撓み測定試験） ＊ウエイト有り |
|  |  | １２ | 取付ボルトの締付状態 |
|  |  | １３ | 溶接箇所の亀裂の有無 |
|  |  | １４ | 構造外観部の腐食の有無 |
|  |  | １５ | 構造外観部の塗装の状態 |
|  |  | １６ | 横行レールの摩耗状態 |
|  |  | １７ | 横行ストッパーの取付状態 |
|  |  | １８ | 安全ネットの取付状態 |
|  |  | １９ | 手摺、歩廊の状態及び清掃 |
|  | サ ド ル 部 | ２０ | 構造外観部の状態確認（変形等）及び清掃 |
|  |  | ２１ | 取付ボルトの締付状態確認 |
|  |  | ２２ | 走行車輪の踏面の磨耗状態 |
|  |  | ２３ | 走行車輪のフランジ部の磨耗状態 |
|  |  | ２４ | 車軸よりの異音の有無 |
|  |  | ２５ | ギヤ車輪への供給状態及び給油 |
|  | 走 行 駆 動 部 | ２６ | 走行電動機の取付状態 |
|  |  | ２７ | 走行電動機の振動の有無 |
|  |  | ２８ | チェーンカップリングの取付状態 |
|  |  | ２９ | 走行減速機の取付状態、オイル交換（２号機）（オイル支給） |
|  |  | ３０ | 走行減速機の振動の有無 |
|  |  | ３１ | オイルシール部の磨耗の状態 |
|  |  | ３２ | 回転部の安全カバーの取付状態 |
|  |  | ３３ | 走行ブレーキの取付状態及びブレーキ調整 |
|  |  | ３４ | ライニングの磨耗状態 |
|  |  | ３５ | ディスク面の変形傷磨耗の有無 |
| 点 検 場 所 |  | 項目 | 点 検 内 容 |
| ク ラ ブ | 巻 上 装 置 | ３６ | 巻上電動機の取付状態及び軸受けグリス給油（グリス支給） |
|  |  | ３７ | 巻上電動機の異常振動の有無 |
|  |  | ３８ | 巻上減速機の取付状態 |
|  |  | ３９ | 巻上減速機の振動の有無 |
|  |  | ４０ | 巻上減速機のオイル交換（２号機）（オイル支給） |
|  |  | ４１ | ギヤ歯面の状態 |
|  |  | ４２ | チェーンカップリングの取付状態及びグリス給油(ｸﾞﾘｽ支給） |
|  |  | ４３ | ドラム溝の磨耗状態 |
|  |  | ４４ | ワイヤ端末固定の状態 |
|  |  | ４５ | ブレーキドラムの状態 |
|  |  | ４６ | 電磁ブレーキの取付状態及びブレーキ調整 |
|  |  | ４７ | ライニングの磨耗状態 |
|  | 横 行 装 置 | ４８ | 横行車輪の踏面の磨耗状態 |
|  |  | ４９ | 横行車輪のフランジ部の磨耗状態 |
|  |  | ５０ | ピロブロックからの異音の有無 |
|  |  | ５１ | 横行電動機の取付状態 |
|  |  | ５２ | 横行電動機の異常振動の有無 |
|  |  | ５３ | 横行減速機の取付状態 |
|  |  | ５４ | 横行減速機の振動の有無 |
|  |  | ５５ | 横行ブレーキの取付状態及びブレーキ調整 |
|  |  | ５６ | ライニングの磨耗状態 |
|  |  | ５７ | ディスク面の変形、傷、磨耗の有無 |
|  | 巻 取 機 | ５８ | 給電ケーブルの巻取状態 |
|  |  | ５９ | トルクモータの取付状態 |
|  |  | ６０ | 駆動チェーンの磨耗状態及び測定 |
|  |  | ６１ | スリップリング部の状態 |
|  |  | ６２ | ブレーキギャップの調整状態 |
|  |  | ６３ | ライニングの磨耗状態 |
|  |  | ６４ | トルクモータの異音、振動の有無 |
| 電 気 関 係 | ケーブル リミット等 | ６５ | 走行リミットスイッチの作動状態 |
|  |  | ６６ | 横行リミットスイッチの作動状態 |
|  |  | ６７ | 巻上リミットスイッチの作動状態及びﾛｰﾗﾁｪｰﾝの測定 |
|  |  | ６８ | 非常用上限リミットスイッチの作動状態 |
|  |  | ６９ | 走行給電ケーブルの状態 |
|  |  | ７０ | 横行給電ケーブルの状態 |
|  |  | ７１ | バケット給電ケーブルの状態 |

| 点 検 場 所 |  | 項目 | 点 検 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 電 気 関 係 | 制御盤等 | ７２ | 制御盤内の接続部の状態及びリレー交換（リレーは使用頻度の多いもの約１０個程度）（１・２号機：リレー支給） |
|  |  | ７３ | 電磁接触器接点の磨耗状態及び電磁接触器交換（使用頻度の多いもの６個程度） （１・２号機：電磁接触器支給） |
|  |  | ７４ | 操作レバーの状態 |
|  |  | ７５ | 操作釦の状態 |
|  |  | ７６ | 表示灯等の状態 |
|  |  | ７７ | 荷重計の零、スパン調整 |
| 吊 金 具 部 | ワ イ ヤ | ７８ | ロープの交換（２号機）（ロープ１台分支給） 計測（公称径１６ｍｍ） |
|  |  | ７９ | ロープの損傷の有無 |
|  |  | ８０ | コッターの損傷状態 |
|  |  | ８１ | クリップの締付状態 |
|  | バ ケ ッ ト | ８２ | 吊金具部（吊チェーン）の交換（２号機） 計測（公称径２２.０ｍｍ） （チェーン１台分支給） |
|  |  | ８３ | シェル部の損傷状態（保護タイヤ含む） |
|  |  | ８４ | シリンダー部よりの油漏れの有無 |
|  |  | ８５ | ユニット内部の油漏れの有無 |
|  |  | ８６ | 油圧ポンプ部よりの異音の有無 |
|  |  | ８７ | ケーブル接続部の状態 |
|  |  | ８８ | ケーブルの固定状態 |
|  |  | ８９ | 各部のグリス給油（グリス支給） |
|  |  | ９０ | バネピンの取付状態 |
|  |  | ９１ | 作動油交換（２号機）（作動油１台分支給） |
| 試験運転他 | 動 作 確 認 | ９２ | 無負荷での各動作確認 |
|  |  | ９３ | 負荷試験での各動作確認 |
|  |  | ９４ | 各電動機電流値測定（試験荷重０％及び１００％） |
|  |  | ９５ | 各回路絶縁抵抗値測定 |

２．クレーン性能検査

令和７年９月２４日頃から令和７年１０月１０日までのいずれか１日（予定）

３．主要機能

ア　仕様

・形　　    　式　　　　切取り３．０㎥×９．９ｍ　ごみクレーン

・定　格　荷　重　　　　１．２ｔｏｎ

・吊　上　荷　重　　　　３．７ｔｏｎ

・バケット自重　  　　２．５ｔｏｎ

・ス　　パ　　ン　　　　９．９ｍ

・揚　　　　 程　　　　２４．８ｍ

・ワイヤロープ　　　　６×Ｆｉ（２９）Ｂ種　（φ１６×３２m　Ｓ＆Ｚ×各１本）

・ﾊﾞｹｯﾄ給電ｹｰﾌﾞﾙ　　　　３ＰＮＣＴ　３．５ｍ㎡×１２芯　３１ｍ

イ　速度及び電動機

・巻　　　　　上　　　　４０ｍ/min　３７ｋｗ ６Ｐ　６０％ＥＤ

・開　　　　　閉　　　　８/１０ｓｅｃ　 ７．５ｋｗ ４Ｐ　連続

・横　　　　　行　　　　４０ｍ/ｍｉｎ　２．２ｋｗ ４Ｐ　４０％ＥＤ

・走　　　　　行　　　　６０ｍ/ｍｉｎ　３．７ｋｗ ６Ｐ　４０％ＥＤ

ウ　ブレーキ及び電動機

・巻　　　　　上　　　　電磁ディスク・ブレーキ　インバーター

・横　　　　　行　　　　内蔵ブレーキ　          インバーター

・走　　　　　行　　　　内蔵ブレーキ　          インバーター

エ　電源

・主　　回　　路　　　　三相交流　４００ｖ　５０Ｈｚ

・操　作　回　路　　　　単相交流　２００ｖ　５０Ｈｚ

オ　操作

・クレーン室操作　　　　半自動操作・手動操作

・投入ステージ　　　　手動操作

４．消耗品交換及びオイル交換等　（消耗品、オイル等は支給）

（１）巻上用減速機オイル交換・・・・・・・５０ℓ×１台分（２号機交換）

（２）走行用減速機オイル交換・・・・・・・１．１ℓ×１台分（２号機交換）

（３）バケット作動油交換・・・・・・・・・１００ℓ×１台分（２号機交換）

（４）巻上装置及びバケット等グリス給油・・２台分（１・２号機給油）

（５）吊チェーン交換・・・・・・・・・・・１台分（２号機交換）

（６）巻上ワイヤロープ交換・・・・・・・・１台分（２号機交換）

（７）リレー交換・・・・・・・・・・・・・使用頻度の多いもの１０個程度（１・２号機交換）

（８）電磁接触器交換・・・・・・・・・・・使用頻度の多いもの個程度（１・２号機交換）